Fiche technique : Codage et décodage des trames KIWI GPS

Par Nicolas VERDIER -  16/04/2011

Le système KWI GPS émet des trames au standard NMEA qui codent respectivement la position du ballon (trame GPGGA) et les informations issues des capteurs (trame KWDAT). Ces trames sont émises alternativement à la vitesse de 600 bauds toutes les 4 secondes (avec un décalage de 2s entre les trames KWDAT et GPGGA). Elles peuvent être reçues et démodulées par tout dispositif respectant les caractéristiques suivantes :

Fréquence de réception : 137.950 MHz ou 138.5 MHz

Débit : 600 Bauds

Démodulation FSK :

1 logique = 1500 Hz

0 logique = 900 Hz

Codage des informations selon le protocole RS232

Nombre de bit par mot : 8

Parié : Pas de contrôle de parité (N)

Nombre de bit de stop : 1

Les nouvelles stations de télémesure CNES ainsi que les anciennes sont compatibles.

Un simple logiciel de type terminal permet donc d’afficher et d’enregistrer les trames informatives pour une exploitation ultérieure comme le montre la figure suivante :

Ce logiciel est téléchargeable sur ce site : http://sites.google.com/site/terminalbpp/

Une solution alternative consiste à utiliser le logiciel Kiloc spécialement réalisé pour cette application. Il regroupe les fonctions d’affichage des courbes (comme Kicapt) et visualise la trajectoire du ballon sur une carte (une liaison internet est requise).

Description des trames

Considérons, à titre d’exemple, les trames suivantes :

$KWDAT,0119,0239,0361,0361,0487,0615,0749,0885,0547,####*4C [CR][LF]

$GPGGA,103612.00,4343.04012,N,00142.70551,E,1,09,0.94,14837,M,050,M,,*65 [CR][LF]

[CR][LF] retour chariot (caractères masqués)

Trame GPGGA

La trame GPGGA est normalisée. Elle est très répandue et de nombreux logiciels permettent de la décoder pour en extraire les paramètres utiles. On peut aussi exploiter les champs de cette trame directement de la manière suivante :

| Nom du paramètre | Dans notre exemple… | Ce qu’il faut comprendre |
| --- | --- | --- |
| Identifiant de trame | $GPGGA | Il s’agit d’une trame GPS qui contient la localisation |
| Heure | 103612.00 | Il est 10:36 :12 (temps universel) |
| Latitude | 4343.04012,N | La latitude du lieu est 43°43.04012’ Nord |
| Longitude | 00142.70551,E | La longitude du lieu est 1°42.70551’ Est |
| Indicateur de la qualité de la localisation 0 position non valide autre position valide | 1 | La position est valide |
| Nombre de satellites | 09 | 9 satellites GPS sont en visibilité du récepteur |
| HDOP | 0.94 | Précision de la localisation horizontale (un nombre inférieur à 1 est très correct) |
| Altitude | 14837,M | L’altitude du ballon est de 14837 mètres |
| Hauteur du géoïde au dessus de l’ellipsoïde WGS84 | 050,M | Permet de corriger l’altitude en fonction du système de référence choisi |
| Temps écoulé depuis la dernière correction différentielle | _ | Non utilisée |
| Identifiant de la station de référence | _ | Non utilisé |
| Checksum | *65 | Permet de s’affranchir des problèmes éventuels de transmission |

Trame KWDAT

La trame KWDAT est une trame propriétaire qui code les informations mesurée par le KIWI. Sur la version GPS du KIWI, les voies de mesure sont maintenant codées sur 10bits ce qui signifie qu’un niveau 5V appliqué à une entrée se traduit par le nombre 1023. 1024 niveaux sont donc disponibles (contre 255 sur le KIWI standard) ce qui augmente la résolution des mesures.

| Nom du paramètre | Dans notre exemple | ce qu’il faut comprendre |
| --- | --- | --- |
| Identifiant de trame | $KWDAT | Il s’agit d’une trame KIWI qui contient les informations de mesure |
| V1 | 0119 | La tension appliquée à la voie 1 vaut : 5*119/1023 soit 0.58 V |
| V2 | 0239 | La tension appliquée à la voie 2 vaut : 5*239/1023 soit 1.15 V |
| V3 | 0361 | La tension appliquée à la voie 3 vaut : 5*361/1023 soit 1.76 V |
| V4 | 0361 | La tension appliquée à la voie 4 vaut : 5*361/1023 soit 1.76 V |
| V5 | 0487 | La tension appliquée à la voie 5 vaut : 5*487/1023 soit 2.38 V |
| V6 | 0615 | La tension appliquée à la voie 6 vaut : 5*615/1023 soit 3.00 V |
| V7 | 0749 | La tension appliquée à la voie 7 vaut : 5*749/1023 soit 3.66 V |
| V8 | 0885 | La tension appliquée à la voie 8 vaut : 5*885/1023 soit 4.32 V |
| Alim | 0547 | La tension d’alimentation du KIWI vaut : 15*547/1023 soit 8.02 V |
| Id #### : Expérimental LCCC L lettre codant l’année à partir de 2010 CCC numéro du KIWI | #### | Numéro du KIWI Il s’agit d’une version expérimentale |
| Checksum | *4C | Permet de s’affranchir des problèmes éventuels de transmission |

Calcul d’un checksum NMEA

Le checksum est utile pour savoir si la trame reçue a bien été décodée. Pour cela un OU exclusif est réalisé à bord du KIWI entre tous les caractères de chaque trame compris entre $ et * (exclus) et son résultat transmis en hexadécimal sur 2 caractères (ex : 4C pour notre trame KIWI). Il est possible de refaire cette opération au sol et d’en comparer le résultat avec le checksum transmis.

- Si les résultats sont identiques, il est très probable que la trame a été transmise sans erreur

- Si les résultats sont différents, il est certain que la trame reçue contient des erreurs, il est préférable de la rejeter.

.